第二届届机械行业卓工联盟毕业设计大赛参赛开放题目征集表

提交单位: 大连理工大学    联系人： 孙XX    联系人电话：13XXXXXXX      填表时间：2017.10.23

| 序号 | 题目名称 | 提出高校 | 所属专业方向 | 题目来源企业及企业导师 | 题目简介 | 毕业设计要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬岩隧道掘进机刀盘驱动系统设计 | 大连理工大学 | 机电控制 | 北方重工集团有限公司 ***高工 | 硬岩隧道掘进机（TBM）是用于硬岩地质条件下隧道机械化施工的大型工程装备。刀盘驱动系统是TBM的关键子系统之一，负责驱动刀盘转动以实现岩石切削，该系统通常由电机、多级行星轮系、大小齿轮传动组成，其主要结构及系统组成如图1所示。隧道掘进过程中，在刀盘破岩冲击载荷激励下，主驱动系统存在整机和关键部件振动水平过大、振动剧烈的现象，极易诱发关键构件产生裂纹和断裂失效。因此，设计结构合理、承载能力高、振动水平低的刀盘驱动系统，对于整个TBM的设计而言十分重要。 本毕业设计题目的主要内容有：（1）设计特TBM刀盘驱动系统机械结构，并进行有限元分析与强度校核；（2）进行主驱动传动系统关键元件选择与参数匹配设计；（3）建立TBM刀盘驱动系统的机电耦合动力学模型，研究破岩载荷、结构参数等对TBM主驱动系统耦合振动的影响规律。 图1TBM刀盘驱动系统结构示意图 | （1）设计出完整的TBM主驱动系统机械结构，绘制出系统装配图，选择2-3个关键部件进行有限元分析、校核。技术要求：刀盘直径为10m，刀盘驱动系统额定力矩为，刀盘转速范围为1-8 r/min； （2）设计出主驱动系统传动系统强电、弱电控制电路； （3）建立TBM主驱动系统的机电耦合动力学模型（ADAMS模型、Simulink模型、解析模型均可），在此基础上定量分析围岩载荷、结构参数对关键部件的振动强度影响规律。 |